### 一、判断题1（5题）

- 数字电路中用"1"和"0"分别表示两种状态，二者无大小之分。
正确答案：对

- 格雷码具有任何相邻码只有一位码元不同的特性。
正确答案：对

- 在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。
正确答案：对

- 当8421奇校验码在传送十进制数（8）D时，在校验位上出现了1时，表明在传送过程中出现了错误。
正确答案：对

- 方波的占空比为0.5。
正确答案：对

### 二、选择题1（5题）

#### （一）多选题（共3题）

- 以下代码中为无权码的为____。
A. 8421BCD码
B. 5421BCD码
C. 余三码
D. 格雷码正确答案：CD

- 常用的BCD码有____。
A. 奇偶校验码
B. 格雷码
C. 8421码
D. 余三码正确答案：CD

- 与模拟电路相比，数字电路主要的优点有____。
A. 容易设计
B. 通用性强
C. 保密性好
D. 抗干扰能力强正确答案：BCD

#### （二）单选题（共2题）

- 一位十六进制数可以用____位二进制数来表示。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 16正确答案：C

- 十进制数25用8421BCD码表示为____。
A. 10 101
B. 0010 0101
C. 100101
D. 10101正确答案：B